Паспорт
Устройство считывания вращения

ES-PPO1

1 Описание и назначение

ES-PPO1 Представляет собой датчик, преобразующий вращение счетчика в двухфазный сигнал.
Совместим с счетчиками ППО-25, ППО-40. ES-PPO1 устанавливается между самим счетчиком ППО и стрелочным индикатором счетчика, и скрепляется при помощи удлиненных болтов.

Вращение вала счетчика ППО передается ES-PPO1 через кулачковое сцепление. Внутри ES-PPO1 на валу расположен диск с прорезями. На против прорезей расположены оптопары. Далее сигнал от оптопары усиливается и передается на выход. Количество сформированных импульсов от оптопары пропорционально количеству оборотов вала счетчика ППО. За один оборот оси формируется 50 импульсов. Подсчет импульсов производится с помощью внешнего отчётного устройства. Подсчет импульсов позволяет определить на сколько прокрутился вал счетчика относительно первоначального положения. Таким образом внешнее посчитывающее устройство позволяет определять и дозировать количество прокаченного топлива.

Внутреннее устройство ES-PPO1:

2 Параметры

| Рабочее напряжение питания | 10-26В(рекомендуемое 12) |
| --- | --- |
| Ток потребления | До 30 мA |
| Ограничение выходного тока | До 50 мA |
| Фазовый сдвиг между выходными сигналами, град. | 90 |
| Количество импульсов на один оборот оси, шт. | 50 |
| Масса, кг, не более | 0,6 |
| Температура эксплуатации, град | -30 +50 |
| Общие габариты, мм | 190*145*34 |
| Итоговое расстояние между фланцами счетчика и стрелочного индикатора, мм | 28 |

3 Комплект поставки Комплект поставки содержит:

| ES-PPO1 | 1 шт |
| --- | --- |
| Кабель с разъемом | 1 шт |
| Крепежные болты | 4 шт |
| Проставка | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |

4 Цветовая расшифровка подключаемого кабеля

| Цвет провода | Назначение | Номер вывода на разъеме |
| --- | --- | --- |
| Белый | Общий | 6 |
| Коричневый | Вход питания +12В | 1 |
| Желтый | Канал А | 5 |
| Зеленый | Канал В | 2 |

5 Сравнительная таблица различных датчиков для счетчиков ППО.

| Счетчик |  | УСС Б25 | УСС Б70 | ДО10 | ES-PPO1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППО25 | Количество имп/л | 35,71 | 100 | 47,62 | 71,4 |
|  | Величина одного импульса | 28 | 10 | 21 | 14 |
|  | Точность при использовании EFL | 7 | 2,5 | 5,25 | 3,5 |
| ППО40 | Количество имп/л | 10 | 28 | 13,3 | 20 |
|  | Величина одного импульса, мл | 100 | 35,71 | 75,18 | 50 |
|  | Точность при использовании EFL,мл | 25 | 8,92 | 18,79 | 12,5 |

|  | ППО25 | ППО40 |
| --- | --- | --- |
| Количество импульсов на 40 литров. Коэффициент А1 для EFR | 2860 | 800 |
| Параметр 1 для EFD3 | 1400 | 500 |
| Параметр 2 для EFD3 | 0 | 1 |

Заправочные модули EFL могут фиксировать каждую четверть повторения цикла импульса счетчика, тем самым имея более высокую точность.

Рекомендации:

Датчик ES-PPO1 имеет 2 ровня защиты. 
Со стороны кулачкового валов установлены подшипники. Они имеют класс защиты на уровне ip54. 
Весь остальной корпус с разъемом имеют класс защиты ip65. 
Если есть необходимость в более высокой степени защиты – необходимо дополнительно герметизировать плоскость соприкосновения  ES-PPO1 с счетчиком топлива ППО(сам счетчик и механизм индикации) .