## 📄 Инструкция для водителей и механизаторов на весовой

### Цель:

Обеспечить точную идентификацию транспорта и корректную фиксацию веса на весах с автоматической системой учёта.

### 1. 📌 Маркировка транспортных средств

- Каждому транспортному средству присваивается уникальный ID:

  - Т – трактор (например, Т01)

  - П – прицеп (П01)

- ID размещается на лобовом стекле:

  - Формат: А4, чёрный текст на белом фоне;

  - Вложить в прозрачный файл и закрепить на внутренней стороне лобового стекла с водительской стороны;

  - Табличка должна быть чётко видна снаружи.

### 2. 🚧 Организация движения: односторонний заезд

На весах установлены два знака-маркера:

- «Въезд ПОЛНЫЙ» — используется только при заезде с грузом (до разгрузки);

- «Въезд ПУСТОЙ» — используется только при заезде после разгрузки (для фиксации тары).

#### ❗Важно:

- ПОЛНЫМ въезжать только со стороны, где стоит знак «Въезд ПОЛНЫЙ»;

- ПУСТЫМ въезжать строго с противоположной стороны — «Въезд ПУСТОЙ»;

- Нарушение направления может привести к ошибкам в учёте веса и сбоям автоматизации.

### 3. ⚖️ Правила заезда на весовую

- Остановиться перед весами, убедиться, что:

  - Предыдущий транспорт полностью покинул весы;

  - Весы пустые и обнулены.

- Заезжать медленно и строго по направлению своего статуса (пустой/полный);

- После полной остановки — не двигаться;

- Ожидать фиксации веса (10–15 секунд) — происходит автоматическая регистрация;

- После сигнала/индикации или по команде диспетчера — выезжать с весов;

- После выезда — обязательно подождать паузу 10–20 секунд, прежде чем следующий транспорт заедет на весы.

### 4. ⛔ Запрещается:

- Заезжать на весы без таблички с ID;

- Въезжать не со своей стороны (путать въезд полный/пустой);

- Заезжать, пока другой транспорт не завершил выезд;

- Заезжать сразу за предыдущей машиной — должна быть пауза 10–20 секунд;

- Менять ТС без обновления таблички.

### 5. ℹ️ Дополнительные рекомендации:

- Следите, чтобы табличка не была скрыта грязью, бликами или затенением;

- При повреждении таблички — обратитесь к бригадиру или диспетчеру;

- Соблюдение инструкции — обязательное условие корректного учёта урожая и топлива.

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ НА СТОРОНЕ ВЬЕЗД

МАКЕТ ВЬЕЗД ПУСТОЙ